台積電股份有限公司

供應商訪廠報告(一)

| 供應商 | 威逞齒輪事業有限公司 |  |  |  | 訪廠目的 | □新供應商開發 □例行拜訪 ■其他 品質討論 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 議題 | 92XX010退帶軸 氧化問題討論 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  | 2026/07/07 |  |
| 泛源訪廠人員(職務/姓名) |  |  | 資材處採購課長/蕭良如 品保處/陳赫騰 資材處VQE/楊子賢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商參加人員(職務/姓名) |  |  | 威逞老闆/洪聖閔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 討論事項與重點： 92XX010退帶軸-品質問題討論 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 觀察事項說明： - 92XX010退帶軸: 外觀氧化/生鏽問題： 1.1此批進料數量:2210pcs。 1.2品保進料檢驗時發現外觀及齒間氧化，不良比例:32/32pcs(100%)。 - 外觀氧化/生鏽問題分析，此次原因說明： 原因; 其他說明; 對策. 威逞外包研磨廠因趕工，兩批產品同時生產，第二批停留於研磨廠時間過久。; 連日下雨 環境潮濕 倉儲條件不佳; 改善供應鏈停放時間，避免研磨廠久放造成氧化/生鏽. 研磨完成後，流程控制不足導致。; 清潔度不足 防鏽效果下降; 新增檢驗重點以完善氧化、生鏽、毛邊及清潔度之檢驗標準. 外觀檢驗方式不完整。; 威逞廠內出貨檢驗時只看單面未旋轉各方向檢查 外觀檢驗效果下降; 新增檢驗重點避免遺漏： 使用放大照明鏡 強化光源檢查 每件旋轉360°檢查 不可只檢查單一面. - 廠內庫存493pcs(2026/05/11進料)：有輕微氧化問題，後續會再上油且用塑膠袋封裝，防止氧化繼續惡化。 - 供應商提出改善新流程： 原流程：熱處理->研磨->去毛邊->包裝 改善後：熱處理->去毛邊->研磨->防鏽->100%全檢->包裝 - 出貨前檢驗：威逞同意所有產品出貨前納入標準流程 全數外觀確認 放大鏡檢查 強化光源檢查 確認無氧化、生鏽、毛邊 - 包裝與保存改善，針對威逞廠內所有泛源的庫存，提出改善方案： 新包裝方式 : 紙箱->箱內增加塑膠袋->放置泡殼->每層噴防油->封袋->封箱。 目的：降低空氣接觸 防止紙箱吸附防鏽油 提高長期保存能力 註：此方式威逞亦參考現有出口美國產品包裝方式 - 待辦事項（Action Items）： 任務內容; 負責人; 預計完成時間. 製程修改為「熱處理→去毛邊→研磨→防鏽→100%全檢→包裝」; 威逞; 下一批生產前. 針對威逞廠內所有泛源的庫存，導入新防鏽包裝（塑膠袋＋防鏽油＋封袋），已請威逞評估是否也將立即出貨之料件納入; 威逞; 下一批出貨前. 建立出貨前100%目視外觀與放大鏡檢驗; 威逞品保; 即日起執行. 新增檢驗重點以完善氧化、生鏽、毛邊及清潔度之檢驗標準; 威逞品保; 即日起執行. 改善供應鏈停放時間，避免研磨廠久放造成氧化; 威逞; 後續所有批次. 建立庫存期間防鏽保存管理機制; 威逞; 即日起執行. 抽查威逞廠內防鏽保存管理機制是否確實執行; VQE; 不定期抽檢. - 會議結論： 8.1針對本次生鏽問題，供應商已確認原因並提出製程、包裝、防鏽及檢驗等改善措施，後續將全面導入泛源所有料件，以降低氧化及品質異常風險。 8.2雙方同意建立更完整的品質驗證流程，包含製程改善、出貨前100%目視檢驗、放大鏡外觀檢查及防鏽保存管理，作為後續量產的品質保證。 |
| 其他部門訪廠報告： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總經理 |  | 技術長 |  | 研發處 |  |  | 品保處 |  | 資材處 |  | VQE |

簽核完成後掃描E-mail給相關單位