會 議 記 錄 表

| 會議日期 | 2026年08月13日 | 會議主旨 | 藍機右殼/黏結凸輪/下齒板異常審查 (M260802) |
| --- | --- | --- | --- |
| 開會時間 | 15:30 ~ 16:06 | 開會地點 | 泛源會議室 |
| 會 主 持 | 謝華賢 (技術長) | 記 錄 | 楊子賢 (資材處SQE) |

| 總經理 | 技術長 | 品保處 | 資材處 | 生產處 | 製造課 | 生管課 | 業務課 | 行銷處 | 標準課 | 倉管課 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

議題 1：藍機右殼 L93XXAR1 外觀泛黃問題討論

【現況描述】
部分庫存零件存在外觀顏色差異與長期存放狀況。其中約 3pcs 貼面板結構外觀泛黃；部分零件外觀白色斑點符合客戶既有同意接收標準。確認不能使用之 13pcs 藍機右殼先行管制。

【品質與營運影響】
不良品扣除後將直接影響原承諾之成套配套物料，若後續維修備品需求增加，恐引發庫存缺料風險。

【MRB 處置結論】
已確認泛黃之 13pcs 即刻實施隔離管制，全數納入保留倉；其餘合規庫存加速出貨，並持續監控庫存存放狀況。

議題 2：黏結凸輪 92XX079 角度公差放寬之組裝功能風險

【主要問題與風險】
原公差為 19° ±0.5°，加工廠商申請放寬至 ±1°。品保評估目前在 ±0.5° 下組裝已有調整困難，若放寬將直接改變開關啟動行程、大幅增加組裝工時，甚至造成售後更換困難。

【驗證方案與對照條件】
暫不直接放寬公差！技術長核定先以 19.5°~20° 角度製作 5pcs 試作件進行對照驗證，比較組裝時間、調整次數、啟動行程與不良率。

【MRB 處置結論】
小批量對照組裝若無顯著差異再評估放寬；若仍影響功能則維持原規格並責令供應商（承化）自費改善；改善未果即啟動備援供應商（竹翔）開模。

議題 3：黏結下齒板(加工) 93XXAO2 需 80pcs 試作及全製程驗證

【現況與製程轉移】
前期 3pcs 樣品已於鑫將驗證初步合格。原熱處理廠（國泰）有黑痕缺陷，現將熱處理製程轉由鑫將執行。

【關鍵品質要求】
熱處理對齒板尺寸形狀影響甚鉅，不可單看熱處理外觀，必須完整走過「加工 ➔ 熱處理 ➔ 噴砂 ➔ 電鍍 ➔ 最終尺寸與功能檢驗」全製程。

【MRB 處置結論】
核定 80pcs 試作案繼續執行。3pcs 僅為初步驗證，待 80pcs 全製程驗證確認穩定合格後，方能正式作為量產製程依據。

三、 待辦追蹤事項清單 (Action Items)

| 序號 | 任務內容說明 | 負責單位／人員 | 預計完成時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 確認長期庫存零件是否有變色、老化或其他品質風險 | 品保處／倉庫 | 2026 年底前 |
| 2 | 完成 80pcs 下齒板試作，並完整走完全製程 | 資材處／供應商／二廠加工組 | 依專案排程 |
| 3 | 完成 80pcs 熱處理、噴砂後之尺寸及外觀檢驗報告 | 品保處 | 80pcs 完成後 |
| 4 | 針對凸輪 19.5°-20° 角度條件進行 5pcs 小批量對照組裝 | 承化／資材處／品保處 | 儘速安排 |
| 5 | 量測角度變化對開關啟動行程之實際影響數據 | 生產處／品保處／研發處 | 小批量試驗後 |
| 6 | 若承化改善仍無法達標，啟動第二供應商（竹翔）開模方案 | 資材處／研發處 | 第一階段評估後 |

台積電股份有限公司 PANTECH INTERNATIONAL INC.   |   表單編號：FR-MR09 v.01